阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司原规模技改提升项目

环境保护设施竣工验收意见

2020年12月29日，阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司原规模技改提升项目环境保护设施竣工验收会在阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司会议室召开。参加会议的单位有阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司（建设单位）、浙江质环检测技术研究有限公司（监测单位和验收调查单位）及特邀专家（名单附后）。与会人员现场检查了项目建设情况和配套环保设施建设与运行情况，听取了建设单位的项目环保执行情况汇报、浙江质环检测技术研究有限公司对项目废气、废水、噪声等环境保护设施竣工验收监测报告的介绍。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，结合国家现行建设项目环境保护设施验收技术规范的要求，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司成立于2003年1月，位于浙江省嘉兴市嘉兴县惠民街道东升路1号，为一家专业从事涂料生产的企业。

- 2020年8月，公司委托浙嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司原规模技改提升项目环境影响报告表》；2020年8月26日，嘉兴市生态环境局（嘉善）以“嘉环（善）建〔2020〕204号”文对《阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司原规模技改提升项目环境影响报告表》进行了批复，同意项目的实施。该项目审批的建设内容为：调整现有产品方案，提高水性涂料比例，技改后形成年产油性涂料 37500 吨、水性涂料 12500 吨的生产能力；提升现有环保、安全设施，新增蓄热式燃烧废气处理装置、DCS 系统、屏蔽泵等设备；新建危废暂存库 280m2、地下事故应急池 1200m3、丙类堆场及上部钢结构雨棚 500m2、叉车充电区及上部钢结构雨棚 200m2；将厂区内西侧的 1#生产车间、1#仓库、2#仓库由甲类降为丙类（即将 1#生产车间改造成水性涂料生产车间，1#仓库、2#仓库改造成水性涂料原料仓库、水性涂料成品仓库）；对储罐区进行改造提升，储罐数量由现有的 16 个减少到 14 个，储罐排列方式发生相应变化，由现有东西向每排 2个改为东西向每排1 个。

项目于2020年8月开工建设，2020年10月工程竣工，投入试生产。

项目实际总投资为3000万元，其中环保投资1945万元，环保投资占总投资比例64.8%。目前项目已建设完毕，为此本次验收为整体验收。

- 二、工程变更情况

该工程在建设过程中，危险废物暂存场所的面积由环评中的500m2调整为实际的280m2，项目不构成重大变动。

- 三、环境保护设施落实情况

1. 废水

本项目实际产生的废水主要为生活污水、初期雨水和反渗透废水等。

项目对厂区进行了清污分流、雨污分流系统的建设，生活污水经化粪池处理后和初期雨水、反渗透浓水一起通过污水管网送嘉兴市联合污水处理有限责任公司处置。

2. 噪声

本项目噪声源主要来自设备运行风机、RTO引风机、搅拌机等设备噪声。项目充分选用低噪声的设备和机械，对风机等高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态。

3. 废气

本项目实际产生的废气主要为工艺废气、实验室喷涂废气、铬尘、储罐呼吸气、储罐装卸废气、危险废物暂存场所废气、RTO助燃废气和溶剂回收废气等。

1#车间产生的工艺废气经管道收集至1#车间外的废气处理设施（过滤棉+活性炭吸附）处理后通过15m高排气筒排放。

2#车间产生的工艺废气、储罐呼吸气、铬尘、储罐装卸废气、危险废物暂存场所废气等经管道收集至末端废气处理设施，经沸石转轮+RTO焚烧处理后通过30m高排气筒排放。

实验室喷涂废气经管道收集至实验室楼顶的废气处理设施（过滤棉+活性炭吸附）处理后通过15m高排气筒排放。

4.固废

本项目实际运行过程中的固体废物主要为涂料沾染物、废包装桶、含漆粉尘、废活性炭、废涂料、废溶剂、蒸馏残余物、含油抹布、废机油、其他废包装盒和生活垃圾。除其他废包装盒和生活垃圾为一般固废外，其他固废均为危险废物。

废包装桶委托海宁嘉州环保科技有限公司和嘉兴德达资源循环利用有限公司安全处置。涂料沾染物、含漆粉尘、废活性炭、废涂料、废溶剂、蒸馏残余物、含油抹布、废机油均委托舟山市纳海固体废物集中处置有限公司安全处置。其他废包装盒委托废品收购站收购处理，生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。

企业已在浙江省固体废物监管信息系统内对各类危险废物的产生、暂存和转移情况进行登记管理，并设有专人负责。危险废物在转移过程中执行了危险废物转移联单制度。

- 四、环境保护设施调试效果

根据项目环境保护设施竣工验收监测报告：

- 1. 废水

本项目污水排放口中废水的pH值范围为6.87~6.92，化学需氧量为73~94mg/L，氨氮为21.1~22.4mg/L，动植物油为0.49~0.57mg/L，五日生化需氧量为16.6~19.1mg/L，悬浮物为40~51mg/L。各项指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求。其中氨氮符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

本项目雨水排放口中的pH值范围为7.03~7.08，化学需氧量为26~34mg/L，氨氮为1.06~1.11mg/L，石油类为0.14~0.16mg/L，五日生化需氧量为6.5~8.8mg/L，悬浮物为52~66mg/L。甲苯、二甲苯的浓度均低于检出限。

- 2. 噪声

本项目厂界东侧和南侧的昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准；厂界西侧和北侧的昼夜噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

3. 废气

本项目1#车间的废气处理设施出口废气中颗粒物、TVOC和非甲烷总烃的最大浓度分别为0.011mg/m3、0.0938mg/m3和0.176mg/m3。各项指标均符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2规定的“涂料制造、油墨及类似产品制造”的特别排放限值。

本项目沸石转轮+RTO废气处理设施中颗粒物、TVOC、NMHC(非甲烷总烃)、苯系物的最大排放浓度分别为4.8mg/m3、0.617mg/m3、0.84mg/m3、0.172mg/m3。各项指标的排放浓度均符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2规定的“涂料制造、油墨及类似产品制造”的特别排放限值。SO2、NOx的排放浓度均＜3mg/m3，符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表3规定的限值。沸石转轮+RTO废气处理设施的TVOC、NMHC(非甲烷总烃)、苯系物的去除效率分别为87.6%、87.4%和90.3%。均符合环评要求。

本项目实验室涂装废气处理设施出口废气中的颗粒物、TVOC、NMHC(非甲烷总烃)的最大排放浓度分别为0.122mg/m3、0.0192mg/m3和0.044mg/m3。均符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）表2规定的“涂料制造、油墨及类似产品制造”的特别排放限值。

本项目厂界四周无组织废气中的颗粒物、二甲苯、甲苯的排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级排放标准；铬尘（六价铬）、异丙醇、乙酸丁酯最高允许排放浓度符合环评要求值。非甲烷总烃的排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）厂界无组织排放限值。

本项目车间四周无组织废气中非甲烷总烃的排放浓度符合《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB 37824-2019）厂房无组织排放限值。

五、工程建设对环境的影响

根据项目竣工环保验收监测报告，项目在改造与试生产期间加强了运行管理，基本落实了环评报告提出的各项环保措施，确保了水环境、空气环境满足区域环境质量标准的要求。根据项目竣工环境保护验收监测报告，各种污染物排放指标均符合相应标准。

六、验收结论和后续要求

1. 验收结论

经现场检查及审核验收监测调查报告，本项目按照国家有关环境保护的法律法规进行了环境影响评价，履行了建设项目环境影响审批手续，批建相符。项目按环评要求基本配套治理措施，建立了环保管理制度和机构；验收监测结果表明项目各种污染物排放指标均符合相应标准，较好落实了“三同时”有关要求，建议通过竣工验收。

2. 后续要求

（1）加强现场及各环保设施的运行管理，完善相关台账管理制度，落实长效管理机制，确保各污染物长期稳定达标排放。

（2）根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，完善监测报告及相关附图附件。

阿克苏诺贝尔涂料（嘉兴）有限公司

2020年12月29日